PRACTICA DE LABORATORIO N° 1

PROGRAMACIÓN BARE-METAL I/O Y PERIFÉRICOS DIGITALES

| ASIGNATURA: | DOCENTE: |
| --- | --- |
| Microcontroladores. | Jose David Alvarado Moreno. |

- MATERIALES SUGERIDOS:

Hardware

- Tarjeta de desarrollo: STM32F429ZI Discovery (o equivalente basada en ARM Cortex-M4).

- Módulo de Entradas:

  - 1× DIP-switch de 8 posiciones (o 8 pulsadores independientes con resistencia pull-down/pull-up).

  - 4× Pulsadores de presión (Push Buttons) para control del contador.

- Módulo de Salidas:

  - 1× Barra de LEDs (Bar-Graph) de 8 bits o 8 LEDs de 5mm individuales.

  - 1× Pantalla de 7 segmentos multiplexada de 4 dígitos (Cátodo o Ánodo común).

- Componentes de Acople:

  - 8× Resistencias de 220 Ω o 330 Ω (limitadoras para LEDs).

  - 4× Transistores NPN (ej. 2N2222) o MOSFETs (si el multiplexado del display requiere manejo de corriente por ánodo/cátodo común).

  - 8× Resistencias de 10 kΩ (para configuración de entradas/antirrebote pasivo).

- Accesorios: Cable micro-USB a USB-A, Protoboard y cables de conexión (Jumper Wires Dupont).

Software

- IDE: STM32CubeIDE, Keil uVision, o STM32CubeCLT con VS Code.

- Compilador: GCC ARM Embedded Toolchain (arm-none-eabi-gcc).

- Librerías: Encabezados CMSIS de bajo nivel (stm32f429xx.h). (Restringido el uso de librerías HAL o LL).

- MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS CLAVE

El desarrollo de firmware a nivel Bare-Metal (sin sistema operativo ni abstracciones de software) sobre microcontroladores de arquitectura ARM Cortex-M exige la manipulación directa de la memoria física del chip.

Arquitectura de Buses y Periféricos en ARM Cortex-M4

El microcontrolador STM32F429 organiza sus periféricos en el mapa de memoria mediante buses de alta velocidad. Los puertos de entrada y salida de propósito general (GPIO) están conectados directamente al bus de alto rendimiento AHB1 (Advanced High-performance Bus).

Para poder utilizar cualquier periférico en la arquitectura ARM, el primer paso obligatorio es habilitar su señal de reloj mediante el periférico RCC (Reset and Clock Control). Debido a la diferencia de velocidad entre el núcleo y la matriz de buses, el acceso a los registros del periférico requiere un breve tiempo de propagación de la señal de reloj antes de que la configuración sea efectiva.

Manipulación de Registros GPIO

Cada puerto GPIO en el STM32 cuenta con una serie de registros mapeados en memoria de 32 bits que controlan su comportamiento:

- MODER (Mode Register): Define la función de cada pin (00: Entrada, 01: Salida Digital, 10: Función Alternativa, 11: Analógico). Requiere 2 bits por pin.

- IDR (Input Data Register): Registro de solo lectura que refleja el estado lógico presente en los pines de entrada.

- ODR (Output Data Register): Registro de lectura/escritura que establece el estado alto (1) o bajo (0) de los pines de salida.

- PUPDR (Pull-Up/Pull-Down Register): Activa resistencias internas de elevación o pulso a tierra para fijar estados lógicos definidos en las entradas.

- CONCEPTOS CLAVE

Operaciones Bitwise (A nivel de Bits): Uso imperativo de operadores lógicos en C para modificar bits específicos en un registro de 32 bits sin alterar los demás:

- Seteo (Set): REG |= (1U << n); (Pone en 1 el bit n).

- Limpieza (Clear): REG &= ~(1U << n); (Pone en 0 el bit n).

- Conmutación (Toggle): REG ^= (1U << n); (Invierte el estado del bit n).

- Lectura/Enmascaramiento (Masking): valor = (REG & (1U << n)) >> n; (Aísla el valor del bit n).

Máscaras de Limpieza Multibit: Para registros como MODER que usan 2 bits por pin, se utiliza una máscara doble (valor 3U binario 11) desplazada antes de asignar la nueva configuración:

MODER=MODER &∼3U≪pin×2∣1U≪pin×2

Multiplexado de Displays: Técnica de control temporal donde se activa un solo dígito de 7 segmentos a la vez a alta velocidad (>60 Hz). Gracias a la persistencia retiniana del ojo humano, todos los dígitos parecen estar encendidos en simultáneo con un consumo reducido de pines.

Retardos por Software y Calibración: Bloques de bucles vacíos que consumen ciclos de instrucción (NOP()). La variable de control debe ser declarada como volatile para evitar que el compilador optimice y elimine el bucle por considerarlo código muerto.

Rebote Mecánico (Debounce): FENÓMENO en el cual las láminas metálicas de un pulsador oscilan rápidamente entre 1 y 0 durante unos milisegundos al ser presionadas. Debe ser filtrado mediante software (retardos de confirmación) para evitar múltiples lecturas erróneas.

- PLANTEAMIENTO Y PROCEDIMIENTO.

Cada estudiante trabajará con parámetros calculados a partir de su documento de identidad (C.C.).

Definición de Constantes (A,B,C,D,E)

Tome su número de cédula y divídalo en 5 grupos de dos dígitos comenzando de izquierda a derecha: Ejemplo (C.C. 1.069.458.325):

| Grupo | Cédula | Valor asignado |
| --- | --- | --- |
| V1 | 10 | 10 |
| V2 | 69 | 69 |
| V3 | 45 | 45 |
| V4 | 83 | 83 |
| V5 | 25 | 25 |

Para el Ejercicio 1: Asigne los valores en el orden de aparición:

A=V1=10, B=V2=69, C=V3=45, D=V4=83, E=V5=25.

Para el Ejercicio 2: Ordene los 5 grupos (V1 a V5) de menor a mayor:

A=10, B=25, C=45, D=69, E=83.

Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1: Secuenciador de Barrido LED de 8 Bits con Velocidad Variable

Diseñe e implemente un algoritmo que lea un puerto de entrada de 8 bits (lectura de DIP-switch o pulsadores) y controle un puerto de salida de 8 bits conectado a un Bar-Graph o módulo de 8 LEDs.

Especificaciones:

La rutina de LEDs debe ejecutar una secuencia de mínimo 8 estados o pasos consecutivos. El sistema leerá el valor binario del puerto de entrada (0 a 255 en decimal) y reaccionará a las constantes A,B,C,Dpreviamente calculadas:

  - Si Entrada == A: Ejecutar Secuencia a velocidad de 150 ms por paso.

  - Si Entrada == B: Ejecutar Secuencia a velocidad de 300 ms por paso.

  - Si Entrada == C: Ejecutar Secuencia a velocidad de 450 ms por paso.

  - Si Entrada == D: Ejecutar Secuencia a velocidad de 600 ms por paso.

  - Cualquier otro valor: Los 8 LEDs deben permanecer apagados.

Ejercicio 2: Comparador y Visualizador en Display de 7 Segmentos (4 Dígitos)

Implemente un sistema que lea una entrada digital de 8 bits y evalúe su valor dentro de los rangos numéricos calculados (A,B,C,D,E ordenados de menor a mayor). La salida debe mostrarse en un arreglo de 4 displays de 7 segmentos multiplexados.

Especificaciones de Visualización:

- Caso A≤Entrada≤B: Visualizar el texto [ A b ]

(Dígito1: [, Dígito2: A, Dígitos 3: b y Digito 4:] ).

- Caso Entrada==C: Visualizar el texto [ C C ]

(Dígito1: [, Dígito2: C, Dígitos 3: C y Digito 4:] ).

- Caso D≤Entrada≤E: Visualizar el texto [ D E ]

(Dígito1: [, Dígito2: D, Dígitos 3: E y Digito 4:] ).

- Cualquier otro valor: Los 4 displays deben permanecer completamente apagados.

Ejercicio 3: Contador Automático por Eventos de Selección

Configure 4 pulsadores de entrada (P0,P2,P4,P6) y un sistema de visualización de 4 displays de 7 segmentos. Tome los últimos 4 dígitos de su cédula como la constante Número (si algún dígito es cero, reemplácelo por 1).

Ejemplo: Cédula 1.069.458.325 →Número = 8325.

Modos de Operación:

- Pulsador P0activo: Secuencia ascendente paso a paso de 1en 1, desde (Número - 120) hasta Número (Ejemplo: 8205→8325).

- Pulsador P2activo: Secuencia descendente paso a paso de 1en 1, desde Número hasta (Número - 120) (Ejemplo: 8325→8205).

- Pulsador P4activo: Secuencia ascendente solo con números pares, desde (Número - 120) hasta Número (Ejemplo: 8206→8324).

- Pulsador P6activo: Secuencia descendente solo con números impares, desde Número hasta (Número - 80) (Ejemplo: 8325→8245).

- Ningún pulsador activo: La pantalla debe mostrar el valor fijo 0000.

Ejercicio 4: Contador Manual Incremental/Decremental con Retención de Estado

Utilizando el mismo valor de Número del ejercicio 3, implemente un contador manual de 4 dígitos controlado por 4 pulsadores (P1,P2,P3,P4).

Comportamiento de los Pulsadores:

- Pulsador P1(Incremento simple): Aumenta en +1el valor actual del contador.

- Pulsador P2(Decremento simple): Disminuye en -1el valor actual del contador.

- Pulsador P3(Incremento doble): Aumenta en +2el valor actual del contador.

- Pulsador P4(Decremento doble): Disminuye en -2el valor actual del contador.

- Estado Reposo (Sin pulsadores activos): El display debe mantener congelado/fijo el valor actual alcanzado por el contador.

Nota: Limite el valor del contador para que no supere el valor Número ni tome valores negativos (0≤Contador≤Número). Asegúrese de implementar técnica de debossing (antirrebote) por software en la lectura de pulsadores.

4. Criterios de Evaluación y Entregables

Informe de Laboratorio (PDF)

- Portada con los datos del estudiante y el cálculo detallado de sus constantes según su C.C.

- Diagramas de flujo o esquemas lógicos de cada uno de los 4 algoritmos.

- Código fuente documentado línea por línea mostrando la manipulación directa de registros GPIO (MODER, IDR, ODR, etc.).

Demostración Práctica

- Verificación en hardware / simulador del correcto funcionamiento de las 4 condiciones para cada ejercicio.

- Sustentación oral sobre la manipulación a nivel de bits utilizada en el programa.

Criterios de Calificación:

Se evaluará como dos actividades independientes:

| Criterio | Porcentaje |
| --- | --- |
| Ejercicio 1: Máscaras GPIO y precisión en retardos temporizados | 35% |
| Ejercicio 2: Lógica de comparación y multiplexación de displays | 35% |
| Informe. | 30% |

| Criterio | Porcentaje |
| --- | --- |
| Ejercicio 3: Secuencias ascendentes/descendentes y filtrado par/impar | 35% |
| Ejercicio 4: Control manual, antirrebote y retención de estado | 35% |
| Informe. | 30% |

- ACTIVIDADES DE SESIÓN PRACTICA SUGERIDAS.

| Sesión | Actividad |
| --- | --- |
| 1 | Resolver dudas o inquietudes sobre el desarrollo de la práctica. |
| 2 | Resolver dudas o inquietudes sobre el desarrollo de la práctica y presentar los ejercicios 1 y 2. |
| 3 | Presentar los ejercicios 3 y 4. |

Tiempo estimado de desarrollo: 6 horas

Fecha de inicio: Semana 2 (Laboratorio L213).

Fecha de Presentación: Semana 3 y 4 (Laboratorio L213).

Observación: La actividad se realizará de forma individual.

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- STMicroelectronics. (2020). RM0368 Reference manual: STM32F401xD/xE advanced Arm®-based 32-bit MCUs. STMicroelectronics.

- Zhu, Y. (2018). Embedded Systems with Arm Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C. E-Man Press.

- Gay, W. (2018). Beginning STM32: Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC. Apress.

- SITIOS DE INTERÉS

Recursos web:

- Documentación Oficial ST (STM32Cube HAL/LL Drivers): https://www.st.com/

- Simulador Wokwi para STM32: https://wokwi.com/